斑马ZT410打印机操作要点

打印机参数设置

打印机按键说明

打印机前提校准

打印机柜安装如下图：

打印机热敏识别头需要手动调整至打印标签纸范围内且不在打印内容处，不然会识别不出标签。调整头如下图：

设置-介质/色带校准操作（重要）

- 通过设置-介质/色带校准进入。先将需要打印标签开头处预留10cm左右空白页（不包含标签），将开头处放到识别头的上方并关闭打印头（不需要放置色带），点击开始校准按钮。

- 打印机提示：放入全部进行校准，将打印头打开安装色带并关闭打印头，点击暂停按钮继续校准直至校准完成，此时校验是否校准正确，打开打印机：RFID,进入现实RFID校准准确即完成校准。

- 此时需要打开：rfid模块，查看是否是操作成功，如果现实其他需要进行：rfid色带校准。（视情况而定）

软件打印准备

使用软件：zebradesigner pro2

打印机设置，防止速度过快打印字体颜色不清楚。

软件使用说明：

- 创建新的标签，使用打印标签的参数完成新建，标签的大小视实际情况而定。进入页面如下：

- 将需要打印标签数据整理至excel或者其他数据存储地址，此处以excel为例。点击导航栏：

选择表格相应sheet页，之后点击下一步。

选择需要的数据字段，点击下一步，

此时数据就已经全部导入到工具之中。

标签设计说明：

源：使用数据来源，

可以添加文字说明及RFID信息，其中文字样式需要设置windows自带字体（不可使用打印机字体），当使用RFID标签时需要样式使用打印机自带字体。为了防止打印出错我们可以统一选择windows字体黑体等字体。

接下来我们需要添加RFID数据，似的打印机能够同时读写标签数据，点击导航栏-对象-rfid对象，进入页面

选择epc 96bit，数据字段选择epc区，数据源从我们之前导入的数据中选择。再点击右上角：读取和存储rfid标记数据，进入页面如下：

打印说明：

点击导航栏：打印按钮，选择需要打印记录即可打印。

连接打印机点击打印即可。

打印机队列数据残留操作：

- 打开：服务-找到Print Spooler，停止该服务。

- win+r,输入spool，进入文件夹PRINTERS，删除临时文件后再次启动刚才停止服务即可